UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Facultad de Ingeniería · Redes y Comunicación de Datos

2026-2   /   EQUIPO 3

# Wiki

Laboratorio 2

# Redes SOHO y servicios IPv4

Diseño, implementación y análisis de una red LAN y WLAN con segmentación por VLAN, enrutamiento OSPF y servicios DHCP, DNS, HTTP y NAT/PAT.

Integrantes

Yeison David Niño Arias

Juan David Rubio Aranguren

Miguel Medina Vélez

Docente: Juan Manuel Aranda López King

Cisco Packet Tracer · Grupo 3 · X = 3

## Síntesis del resultado

El montaje integra cuatro VLAN cableadas, una WLAN operativa, cinco routers y una zona remota de servidores. Las salidas registradas durante el desarrollo muestran comunicación inter-VLAN, vecindades OSPF en estado FULL y traducciones PAT para tráfico ICMP y HTTP. La WLAN terminó operando en la VLAN 99; esta decisión permite conectividad, aunque reduce la separación entre usuarios y administración.

El análisis distingue la capacidad de direccionamiento del funcionamiento de la muestra simulada: las máscaras /22 y /24 describen la configuración final, pero requieren revisión si el número solicitado corresponde a clientes adicionales a la infraestructura.

# Contenido

1 Introducción y objetivos

2 Metodología y criterios de evaluación

3 Topología lógica y montaje físico

4 Diseño del direccionamiento IPv4

5 Direccionamiento de equipos e interfaces

6 VLAN y enrutamiento inter VLAN

7 DHCP y red inalámbrica

8 OSPF y comunicación con los servidores

9 NAT PAT DNS HTTP y Telnet

10 Resultados y evidencias de verificación

11 Análisis del flujo de datos

12 Problemas y decisiones de ingeniería

13 Conclusiones y recomendaciones

14 Uso de inteligencia artificial

15 Referencias

Anexo Comandos y configuración de R SOHO

## Documentos del proyecto

Esta wiki se complementa con el Acta 01, dedicada al diseño y la construcción del montaje, y el Acta 02, dedicada a la validación y organización de la entrega. El archivo de Packet Tracer, el video y las exportaciones de configuración forman parte de los soportes del laboratorio y deben acompañar la publicación en GitHub.

# 1 Introducción y objetivos

Una red SOHO combina equipos cableados e inalámbricos para ofrecer conectividad y servicios a una oficina pequeña. En este laboratorio se implementó una red de este tipo en Cisco Packet Tracer y se conectó con una red remota de servidores mediante una infraestructura WAN simulada. La segmentación por VLAN organiza los dominios de difusión; las subinterfaces del router permiten comunicar las subredes, y OSPF distribuye las rutas entre los routers [1], [3], [7].

El escenario emplea el bloque privado 172.19.0.0/16 en la SOHO. Los enlaces externos y la zona de servidores usan los bloques definidos para el equipo 3. El acceso al sitio yd_jd_mm.net se realiza dentro de la simulación: la nube de routers representa al proveedor y no demuestra acceso a la Internet pública [2], [5].

## Objetivo general

Diseñar, implementar y verificar una red SOHO con direccionamiento IPv4, LAN, WLAN, VLAN y servicios de red, explicando las decisiones y los resultados mediante pruebas en Cisco Packet Tracer.

## Objetivos específicos

Documentar las subredes, máscaras, rangos utilizables y direcciones de las interfaces del montaje final.

Configurar la segmentación de capa 2 y el enrutamiento inter-VLAN mediante subinterfaces 802.1Q.

Integrar DHCP con relay, acceso inalámbrico, DNS y un servidor HTTP personalizado.

Establecer el enrutamiento OSPF y demostrar traducciones PAT desde clientes internos.

Interpretar pruebas de conectividad, STP, administración remota y simulación de paquetes.

Relacionar los problemas encontrados con las capas TCP/IP y evaluar las limitaciones del diseño.

## Alcance de las pruebas

Se analizan las comprobaciones registradas en el chat de desarrollo y las vistas lógica y física del montaje. Una captura general documenta la disposición de los dispositivos, pero no sustituye una salida de configuración ni una prueba de servicio. Los resultados numéricos se conservan cuando existe una transcripción de consola; las verificaciones realizadas mediante imágenes o confirmaciones del equipo se identifican como tales [11].

# 2 Metodología y criterios de evaluación

El trabajo se desarrolló mediante configuración y comprobación progresivas: direccionamiento, enlaces y VLAN, servicios, enrutamiento y pruebas extremo a extremo. Cuando apareció una falla, se verificó primero el tramo implicado antes de modificar otros componentes. Tras recuperar una versión anterior del archivo se revisaron nuevamente WLAN, Telnet, STP, OSPF y NAT/PAT [11].

| Etapa | Actividades y producto |
| --- | --- |
| Análisis | Identificación de equipos, subredes, servicios y requisitos de la rúbrica. |
| Diseño | Asignación VLSM y definición de gateways, IP estáticas y clientes DHCP. |
| Montaje | Distribución física en la Sala de Redes y conexión de SOHO, WAN y servidores. |
| Configuración | VLAN, troncales, subinterfaces, DHCP relay, WLAN, OSPF y servicios. |
| Validación | Comandos show, ping, acceso web, sesiones Telnet y seguimiento de PDU. |
| Documentación | Tablas, evidencias, análisis por capas, conclusiones y actas. |

## Correspondencia con la rúbrica

La rúbrica distribuye la evaluación en diseño y argumentación (30 %), experimentación y documentación (50 %) y trabajo en equipo (20 %). La siguiente relación permite ubicar el soporte de cada indicador, sin asignar una calificación anticipada [12].

| Componente | Soporte en la entrega |
| --- | --- |
| Diseños y alternativas | Secciones 4, 6 y 12: cálculo IPv4, segmentación y comparación de opciones. |
| Argumentación técnica | Sección 12: síntomas, causas, ajustes y limitaciones por capa. |
| Montaje y experimentación | Secciones 3 y 10: topologías, pings, rutas, vecindades y PAT. |
| Interpretación y simulación | Sección 11: recorrido, encapsulación y condiciones de retorno. |
| Wiki y citas IEEE | Organización temática, figuras, tablas y referencias numeradas. |
| Video | Demostración aparte de la wiki, con participación de los tres integrantes. |
| Trabajo en equipo | Actas 01 y 02 y registro de compromisos del grupo. |

# 3 Topología lógica y montaje físico

Figura 1. Vista lógica suministrada del montaje en Cisco Packet Tracer.

La topología conecta R_SOHO con ISP_BOG; el triángulo ISP_BOG, ISP_NET e ISP_TX ofrece dos recorridos entre los proveedores. ISP_TX comunica con R_Servers, que atiende la red de Web_Server y DNS_Server mediante SW_DMZ. La SOHO contiene tres switches interconectados, el servidor DHCP y los componentes inalámbricos.

| Zona | Equipos y función |
| --- | --- |
| SOHO cableada | R_SOHO y SW1_Intranet, SW2_Intranet y SW3_Intranet. PC1 a PC4, dos impresoras y DHCP_Server. |
| WLAN | WLC1 modelo 3504, punto de acceso 3702i, Laptop0, Smartphone0 y Tablet PC0. |
| WAN simulada | ISP_BOG, ISP_NET e ISP_TX, conectados por enlaces seriales. |
| Servidores | R_Servers, SW_DMZ, Web_Server y DNS_Server. |

Los equipos aislados que aparecen a la izquierda pertenecen a la vista de la sala y no acreditan participación en la red operativa. Los indicadores de enlace de esta imagen son una instantánea del montaje; los resultados de funcionamiento se sustentan en la sección 10.

## Distribución de la Sala de Redes

Figura 2. Vista física de la Sala de Redes con puestos de trabajo, tomas de cobre y cuarto de cableado.

La vista física organiza las estaciones alrededor de las mesas, muestra las tomas de pared y sitúa el Main Wiring Closet como punto de concentración del cableado. Las impresoras y el punto de acceso se conectan a los puntos de red de la sala; los dispositivos móviles aparecen en el área de trabajo inalámbrica.

## Relación entre la vista física y la lógica

Las tomas y los patch panels representan elementos pasivos del cableado. No realizan enrutamiento ni sustituyen a los switches. Por esta razón, la lista de eventos del simulador puede incluir varios pasos físicos para un solo tramo lógico, por ejemplo PC1 a SW2_Intranet. La asignación a una VLAN depende del puerto del switch que termina ese recorrido [1], [11].

## Criterios de montaje

Los enlaces entre switches forman un triángulo y requieren STP para mantener una topología de reenvío sin bucles. R_SOHO utiliza una interfaz física hacia la LAN y subinterfaces para sus cuatro gateways. La WLC y el AP aportan el acceso inalámbrico. Los routers de la WAN y de los extremos son Cisco 2811; la numeración real de sus interfaces depende de los módulos instalados y debe conservarse al reproducir la configuración.

# 4 Diseño del direccionamiento IPv4

## Requisitos y bloques del equipo

| Segmento | Bloque para X igual a 3 | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| SOHO | 172.19.0.0/16 | VLAN 35, 80, 40 y 99 |
| Acceso a ISP_BOG | 201.250.3.0/24 | Enlace R_SOHO a ISP_BOG |
| Enlaces entre ISP | 97.110.83.0/24 | Tres enlaces punto a punto |
| Servidores y acceso | 203.0.116.0/23 | DMZ y enlace a ISP_TX |

Se requieren diez subredes: cuatro VLAN, cinco enlaces punto a punto y una LAN de servidores. El bloque SOHO pertenece al espacio privado definido por RFC 1918. Los demás bloques se emplean como direccionamiento externo del ejercicio; su uso en el simulador no implica una asignación pública al equipo [2], [5].

## Cálculo de capacidad

Para una subred IPv4 convencional con prefijo p, la capacidad utilizable es 2^(32 − p) − 2. Una /22 ofrece 1022 direcciones utilizables; una /24 ofrece 254; una /28 ofrece 14, y una /30 ofrece 2. El diseño final reserva la primera dirección utilizable de cada VLAN como gateway [2].

| VLAN | Red implementada | Máscara | Hosts utilizables |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 Guest | 172.19.0.0/22 | 255.255.252.0 | 1022 |
| 80 Internal | 172.19.4.0/22 | 255.255.252.0 | 1022 |
| 40 Server_Printer_TI | 172.19.8.0/24 | 255.255.255.0 | 254 |
| 99 Native_Management | 172.19.9.0/24 | 255.255.255.0 | 254 |

## Capacidad solicitada y límite del montaje

La wiki previa interpreta la demanda como 1022 clientes en cada VLAN de usuarios y 254 clientes en las otras dos VLAN. Si esos valores excluyen el gateway y la infraestructura, las máscaras finales /22 y /24 resultan insuficientes para esa escala: el gateway ya consume una de las direcciones disponibles. La muestra de pocos dispositivos funciona, pero no demuestra capacidad para todos esos clientes simultáneos.

En ese caso corresponde redimensionar a /21 las VLAN 35 y 80, y a /23 las VLAN 40 y 99, recalculando IP, pools y rutas. Esa alternativa se presenta como mejora de capacidad. Las tablas de esta wiki mantienen /22 y /24 porque son las máscaras de la configuración final de R_SOHO registrada en el chat [11].

## Tabla de subneteo del montaje final

| Subred | Red y prefijo | Primera y última IP útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 35 | 172.19.0.0/22 | 172.19.0.1 172.19.3.254 | 172.19.3.255 |
| VLAN 80 | 172.19.4.0/22 | 172.19.4.1 172.19.7.254 | 172.19.7.255 |
| VLAN 40 | 172.19.8.0/24 | 172.19.8.1 172.19.8.254 | 172.19.8.255 |
| VLAN 99 | 172.19.9.0/24 | 172.19.9.1 172.19.9.254 | 172.19.9.255 |
| SOHO a BOG | 201.250.3.0/30 | 201.250.3.1 201.250.3.2 | 201.250.3.3 |
| BOG a NET | 97.110.83.0/30 | 97.110.83.1 97.110.83.2 | 97.110.83.3 |
| NET a TX | 97.110.83.4/30 | 97.110.83.5 97.110.83.6 | 97.110.83.7 |
| BOG a TX | 97.110.83.8/30 | 97.110.83.9 97.110.83.10 | 97.110.83.11 |
| DMZ | 203.0.116.0/28 | 203.0.116.1 203.0.116.14 | 203.0.116.15 |
| TX a Servers | 203.0.116.16/30 | 203.0.116.17 203.0.116.18 | 203.0.116.19 |

Las máscaras de las redes /30 y /28 son 255.255.255.252 y 255.255.255.240, respectivamente. Se verificaron la alineación de cada red, los límites de host y la ausencia de solapamientos dentro de cada bloque. Las cuatro VLAN ocupan 2560 direcciones totales del /16 (3,90625 %); las direcciones de red y broadcast no se asignan a interfaces.

## Asignación y conservación de direcciones

Los gateways, servidores y direcciones de gestión se mantienen fijos para que los clientes puedan localizarlos. Los terminales usan DHCP, por lo que sus direcciones pueden cambiar entre concesiones. Se conserva espacio al utilizar /30 en enlaces de dos extremos y /28 para la red de servidores, en lugar de dedicar un /24 a cada enlace.

# 5 Direccionamiento de equipos e interfaces

Las siguientes direcciones describen el estado final documentado. Las IP de los clientes DHCP representan las concesiones registradas durante las pruebas; no constituyen reservas permanentes [11].

| Dispositivo o interfaz | IPv4 y prefijo | Gateway o función |
| --- | --- | --- |
| R_SOHO Fa0/0.35 | 172.19.0.1/22 | Gateway VLAN 35 |
| R_SOHO Fa0/0.80 | 172.19.4.1/22 | Gateway VLAN 80 |
| R_SOHO Fa0/0.40 | 172.19.8.1/24 | Gateway VLAN 40 |
| R_SOHO Fa0/0.99 | 172.19.9.1/24 | Gateway VLAN 99 nativa |
| R_SOHO Serial0/3/1 | 201.250.3.1/30 | WAN y NAT outside |
| SW1_Intranet SVI 99 | 172.19.9.11/24 | 172.19.9.1 |
| SW2_Intranet SVI 99 | 172.19.9.12/24 | 172.19.9.1 |
| SW3_Intranet SVI 99 | 172.19.9.13/24 | 172.19.9.1 |
| WLC1 gestión | 172.19.9.14/24 | 172.19.9.1 |
| LAP gestión | 172.19.9.15/24 | 172.19.9.1 |
| DHCP_Server | 172.19.8.10/24 | 172.19.8.1 |
| PC1 | 172.19.0.10/22 | 172.19.0.1 |
| PC2 | 172.19.4.10/22 | 172.19.4.1 |
| Laptop0 Wireless0 | 172.19.9.21/24 | 172.19.9.1 |
| Smartphone0 Wireless0 | 172.19.9.25/24 | 172.19.9.1 |
| Tablet PC0 Wireless0 | 172.19.9.29/24 | 172.19.9.1 |
| R_Servers LAN | 203.0.116.1/28 | Gateway DMZ |
| Web_Server | 203.0.116.2/28 | 203.0.116.1 |
| DNS_Server | 203.0.116.3/28 | 203.0.116.1 |

PC3 y PC4 forman parte del montaje cableado; su concesión final no se infiere de la dirección de PC1 o PC2. Las IP finales de las impresoras y la SVI de SW_DMZ deben leerse del archivo del laboratorio antes de consignarlas en una exportación completa. El servidor DNS utilizado por los clientes es 203.0.116.3.

## Enlaces WAN y extremos

| Enlace | Extremo A | Extremo B |
| --- | --- | --- |
| R_SOHO a ISP_BOG | R_SOHO 201.250.3.1 | ISP_BOG 201.250.3.2 |
| ISP_BOG a ISP_NET | ISP_BOG 97.110.83.1 | ISP_NET 97.110.83.2 |
| ISP_NET a ISP_TX | ISP_NET 97.110.83.5 | ISP_TX 97.110.83.6 |
| ISP_BOG a ISP_TX | ISP_BOG 97.110.83.9 | ISP_TX 97.110.83.10 |
| ISP_TX a R_Servers | ISP_TX 203.0.116.17 | R_Servers 203.0.116.18 |

Todos estos enlaces usan /30. Las salidas de vecindad permiten asociar ISP_BOG con Serial0/2/1 hacia ISP_NET, Serial0/3/0 hacia ISP_TX y Serial0/3/1 hacia R_SOHO. En ISP_TX aparecen Serial0/3/0 hacia ISP_NET, Serial0/2/1 hacia R_Servers y Serial0/3/1 hacia ISP_BOG [11].

## Comprobación del direccionamiento

En terminales se utiliza ipconfig o ipconfig /all para leer IP, máscara, gateway y DNS. En routers y switches se utiliza show ip interface brief para revisar las IP y el estado de las interfaces. Una interfaz up/up acredita su operación local; para verificar una ruta completa se requiere además una prueba al destino.

ipconfig /all

show ip interface brief

show running-config

ping 172.19.0.1

ping 203.0.116.2

## Coherencia de la documentación

Se adopta 201.250.3.1 como dirección externa de R_SOHO porque coincide con su running-config y con la tabla NAT. La asignación inversa de la wiki previa no corresponde al estado comprobado. De igual forma, la gestión permanece en 172.19.9.0/24 y el servidor DHCP en 172.19.8.10; cambiar solo las tablas a /21 y /23 produciría una documentación incompatible con el montaje.

# 6 VLAN y enrutamiento inter VLAN

Una VLAN delimita un dominio de difusión de capa 2. Los enlaces troncales transportan varias VLAN, y la VLAN nativa recibe el tráfico no etiquetado. Los switches 2960 del montaje no realizan el enrutamiento entre subredes; esta función corresponde a R_SOHO mediante router-on-a-stick [1].

| VLAN | Función | Gateway |
| --- | --- | --- |
| 35 Guest | Segmento cableado de invitados | 172.19.0.1 |
| 80 Internal | Segmento cableado interno | 172.19.4.1 |
| 40 Server_Printer_TI | Servicios e infraestructura de la SOHO | 172.19.8.1 |
| 99 Native_Management | Gestión y WLAN en el ajuste final | 172.19.9.1 |

## Subinterfaces de R SOHO

interface FastEthernet0/0.35

encapsulation dot1Q 35

ip address 172.19.0.1 255.255.252.0

ip helper-address 172.19.8.10

ip nat inside

interface FastEthernet0/0.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 172.19.4.1 255.255.252.0

ip helper-address 172.19.8.10

ip nat inside

interface FastEthernet0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 172.19.8.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface FastEthernet0/0.99

encapsulation dot1Q 99 native

ip address 172.19.9.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.19.8.10

ip nat inside

Este extracto corresponde al running-config final de R_SOHO [11]. El servidor DHCP comparte la VLAN 40 con su gateway, por lo que esa subinterfaz no requiere relay hacia el mismo segmento.

## Verificación de puertos

show vlan brief identifica las VLAN y los puertos de acceso. show interfaces trunk confirma las VLAN permitidas, la nativa y las VLAN que reenvían por cada troncal. La numeración completa de puertos debe corresponder a esas salidas; la distribución genérica de puertos de la wiki anterior no se utiliza como prueba de la configuración final.

## Spanning Tree y redundancia

El triángulo de switches ofrece enlaces redundantes. STP selecciona una raíz y calcula qué puertos pueden reenviar, evitando que el broadcast circule indefinidamente. La selección depende del Bridge ID: primero la prioridad y, ante empate, la dirección MAC [1].

| VLAN | Root Bridge registrado | Prioridad observada | MAC |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | SW2_Intranet | 32803 | 0001.4217.5157 |
| 40 | SW2_Intranet | 32808 | 0001.4217.5157 |
| 80 | SW2_Intranet | 32848 | 0001.4217.5157 |
| 99 | SW2_Intranet | 32867 | 0001.4217.5157 |

Las cuatro salidas aportadas contienen “This bridge is the root”. Sus prioridades corresponden a 32768 más el identificador de VLAN. Por tanto, la evidencia confirma a SW2 como raíz con prioridad base predeterminada; no acredita que se haya fijado SW1 como root primary [11].

SW2_Intranet#show spanning-tree vlan 35

VLAN0035

Root ID    Priority    32803

Address     0001.4217.5157

This bridge is the root

Interface        Role Sts Cost

Fa0/1            Desg FWD 19

Gi0/2            Desg FWD 19

Gi0/1            Desg FWD 19

Extracto transcrito de la salida del equipo; no es una captura nueva. Para identificar el puerto bloqueado en el enlace redundante hay que consultar también SW1 y SW3. La salida de la raíz por sí sola no permite asignar ese bloqueo a un puerto concreto.

## Interpretación de la conectividad

Dos equipos en la misma VLAN pueden comunicarse a través de los switches sin intervención del router, siempre que la VLAN se transporte por el camino activo. Entre VLAN distintas, el equipo origen entrega el paquete al gateway. Los pings entre PC1 y PC2, documentados en la sección 10, comprueban el reenvío entre las VLAN 35 y 80.

# 7 DHCP y red inalámbrica

## DHCP centralizado y relay

DHCP_Server utiliza 172.19.8.10 en la VLAN 40. Las subinterfaces de las VLAN 35, 80 y 99 contienen ip helper-address 172.19.8.10. El relay permite que las solicitudes de clientes de otras subredes alcancen al servidor, que selecciona el ámbito correspondiente. El intercambio inicial se describe mediante Discover, Offer, Request y Acknowledgment, conocido como DORA [2], [6].

| Parámetro | WLAN_Pool final |
| --- | --- |
| Gateway | 172.19.9.1 |
| DNS | 203.0.116.3 |
| Inicio | 172.19.9.20 |
| Máscara | 255.255.255.0 |
| Máximo configurado | 200 clientes |
| Rango resultante | 172.19.9.20 a 172.19.9.219 |

Este rango deja fuera las direcciones 172.19.9.1 y 172.19.9.11 a 172.19.9.15 utilizadas por el gateway y la gestión. La salida show ip interface FastEthernet0/0.99 confirma “Helper address is 172.19.8.10” y la IP 172.19.9.1/24 [11].

## WLAN implementada

| Elemento | Configuración registrada |
| --- | --- |
| SSID | Internal_WiFi |
| Seguridad | WPA2-PSK con AES |
| Controlador y AP | WLC 3504 y Lightweight AP 3702i |
| Red efectiva de clientes | 172.19.9.0/24, VLAN 99 |
| Asignación de clientes | DHCP desde WLAN_Pool |

La conexión del portátil al AP se logró antes de resolver su conectividad IP. Durante el diagnóstico, su MAC 0090.0CC1.C488 apareció en VLAN 99 por Fa0/2 de SW1, aunque se esperaba tráfico de VLAN 80. La prueba con una dirección 172.19.9.x alcanzó el gateway 172.19.9.1, y se adoptó esa VLAN para la WLAN en el archivo de simulación [4], [11].

El ajuste documenta el comportamiento observado en este montaje; no demuestra una falla universal del modelo WLC. Al compartir red con la gestión, los clientes inalámbricos pierden la separación prevista por perfiles Guest, Internal y TI. La mejora pendiente consiste en corregir el mapeo WLAN a VLAN y recuperar esa segmentación.

# 8 OSPF y comunicación con los servidores

Los cinco routers participan en OSPF, proceso 1, área 0. Este protocolo distribuye información de estado de enlace y permite aprender rutas hacia las redes remotas. La letra O en la tabla de rutas identifica una ruta aprendida mediante OSPF [3], [7].

## Vecindades finales de ISP TX

| Router vecino | Router ID | Dirección del vecino | Interfaz local | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP_NET | 97.110.83.5 | 97.110.83.5 | Serial0/3/0 | FULL |
| R_Servers | 203.0.116.18 | 203.0.116.18 | Serial0/2/1 | FULL |
| ISP_BOG | 201.250.3.2 | 97.110.83.9 | Serial0/3/1 | FULL |

La tabla procede de show ip ospf neighbor en ISP_TX. El Router ID identifica al vecino y no tiene por qué coincidir con la IP de la interfaz por la que se establece la adyacencia. En ISP_BOG se registraron también los tres vecinos en FULL: R_SOHO, ISP_NET e ISP_TX [11].

## Corrección del enlace BOG a TX

En ISP_BOG faltaba la declaración de la red 97.110.83.8/30. La conexión física existía, pero el enlace directo no formaba la vecindad esperada. Tras añadir la siguiente instrucción aparecieron los tres vecinos:

router ospf 1

network 97.110.83.8 0.0.0.3 area 0

## Ruta aprendida en R SOHO

R_SOHO#show ip route 203.0.116.0

O 203.0.116.0/28 [110/193] via 201.250.3.2, Serial0/3/1

O 203.0.116.16/30 [110/192] via 201.250.3.2, Serial0/3/1

Se conserva el prefijo, la distancia administrativa, la métrica y el siguiente salto de la transcripción; se omite el tiempo transcurrido. La DMZ 203.0.116.0/28 llega a R_SOHO por 201.250.3.2. La métrica 193 es la observada en esa consulta, no un valor que deba suponerse para cualquier configuración de ancho de banda.

## Alcance del dominio de enrutamiento

El running-config final de R_SOHO anuncia las cuatro redes privadas y su enlace WAN. Por ello, no corresponde afirmar que las redes privadas permanecen fuera de OSPF. En un entorno de proveedor real se revisaría esta política; en el ejercicio los anuncios pertenecen al dominio simulado y coexisten con PAT.

# 9 NAT PAT DNS HTTP y Telnet

## PAT en R SOHO

R_SOHO marca sus cuatro subinterfaces como inside y Serial0/3/1 como outside. La ACL 1 selecciona 172.19.0.0/16 y overload permite compartir la dirección 201.250.3.1. Las traducciones de TCP distinguen conversaciones por puertos; en las entradas ICMP se utiliza un identificador de consulta [2], [8].

access-list 1 permit 172.19.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface Serial0/3/1 overload

interface Serial0/3/1

ip address 201.250.3.1 255.255.255.252

ip nat outside

| Protocolo | Inside local | Inside global | Destino externo |
| --- | --- | --- | --- |
| ICMP | 172.19.0.10:17 | 201.250.3.1:17 | 203.0.116.2:17 |
| TCP | 172.19.9.21:1026 | 201.250.3.1:1026 | 203.0.116.2:80 |

Las filas son ejemplos reales de la tabla transcrita. El registro completo incluye cuatro traducciones ICMP y cinco TCP. Una consulta posterior mostró la tabla vacía; ese estado por sí solo no permite concluir que PAT falló. La comprobación se repite generando tráfico y consultando las traducciones y estadísticas [11].

## DNS y HTTP

DNS_Server, 203.0.116.3, resuelve el nombre yd_jd_mm.net hacia 203.0.116.2. Web_Server aloja la página personalizada del Grupo 3 y atiende HTTP por TCP/80. El chat registra pruebas de navegación desde PC1, PC2 y los dispositivos inalámbricos. Una respuesta ICMP del servidor verifica alcance IP, pero para acreditar el servicio HTTP se necesita comprobar la página [9], [10], [11].

El nombre se conserva tal como se utilizó en Packet Tracer. Para un despliegue real conviene sustituir los guiones bajos por un nombre de host compatible con las convenciones DNS aplicables y revisar el dominio disponible.

## Administración mediante Telnet

Se recuperó la configuración de las líneas VTY de SW1, SW2, SW3 y R_SOHO. En SW1 se observó login sin contraseña, lo que impedía mantener la sesión. El chat documenta el ajuste de contraseña y transport input telnet, seguido de nuevas pruebas a 172.19.9.11, .12, .13 y .1 [11].

line vty 0 15

password <clave de laboratorio>

login

transport input telnet

En R_SOHO el rango utilizado es line vty 0 4. La clave se omite de este extracto de documentación. Telnet responde al ejercicio, pero transmite información sin cifrado y debe reemplazarse por SSH en una red de uso real.

# 10 Resultados y evidencias de verificación

Se usa “transcripción” cuando el chat contiene la salida de consola, y “registro del desarrollo” cuando la comprobación consta en capturas comentadas o confirmaciones del equipo. Las dos figuras del documento son las imágenes originales suministradas; las tablas siguientes sintetizan la evidencia histórica y no representan una ejecución nueva del simulador [11].

| Prueba | Resultado registrado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| PC1 a PC2 172.19.4.10 | 4 enviados, 4 recibidos, 0 % pérdida. RTT mínimo 0 ms, máximo 10 ms, promedio 7 ms. | Transcripción de ping |
| PC2 a PC1 172.19.0.10 | 4 enviados, 4 recibidos, 0 % pérdida. RTT mínimo 0 ms, máximo 41 ms, promedio 15 ms. | Transcripción de ping |
| STP VLAN 35, 40, 80 y 99 | SW2 raíz en las cuatro VLAN. MAC 0001.4217.5157. | Transcripciones de show spanning-tree |
| OSPF en ISP_TX | Tres vecinos FULL después de incorporar el enlace BOG a TX. | Transcripción de show ip ospf neighbor |
| Rutas en R_SOHO | DMZ /28 y tránsito /30 aprendidos por OSPF mediante 201.250.3.2. | Transcripción de show ip route |
| Traducciones PAT | PC1 por ICMP y Laptop0 por TCP/80 traducidos a 201.250.3.1. | Transcripción de show ip nat translations |
| Relay en VLAN 99 | Subinterfaz up/up y helper 172.19.8.10. | Transcripción de show ip interface |
| WLAN y DHCP | Laptop .21, Smartphone .25 y Tablet .29 en 172.19.9.0/24. | Registro del desarrollo |
| Móviles y gateway | Acceso a 172.19.9.1 y ping Smartphone a Tablet informado como 4/4. | Registro del desarrollo |
| DNS y página web | Carga de yd_jd_mm.net desde PC1, PC2 y móviles. | Registro del desarrollo |
| Telnet | Acceso a switches de gestión y R_SOHO tras recuperar VTY. | Registro del desarrollo |
| Simulation Mode | PC1 a PC2 y PC1 a Web_Server con estado Successful reportado. | Registro del desarrollo |

El éxito entre dos clientes o hacia un servidor no acredita todos los pares posibles de la topología. La evidencia tampoco cuantifica capacidad máxima, rendimiento bajo carga ni recuperación ante caída de enlaces. Esas pruebas son extensiones del análisis, no resultados medidos aquí.

# 11 Análisis del flujo de datos

## Comunicación entre VLAN 35 y VLAN 80

PC1, 172.19.0.10/22, identifica que 172.19.4.10 está fuera de su red. Obtiene la MAC del gateway si no la tiene en caché y envía la trama hacia R_SOHO. Los switches transportan la VLAN 35 por los enlaces activos; el router consulta su ruta conectada y reencapsula el paquete en la VLAN 80. En este tráfico interno las IP de origen y destino se conservan y no se aplica el PAT de salida WAN [1].

| Etapa | Recorrido lógico | Cambio relevante |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC1 → SW2 → SW1 | Tráfico de VLAN 35 hacia el gateway. |
| 2 | SW1 → R_SOHO | Entrada por Fa0/0.35 y decisión de capa 3. |
| 3 | R_SOHO → SW1 → SW2 | Salida por Fa0/0.80 y nueva trama de enlace. |
| 4 | SW2 → PC2 | Entrega en el segmento destino. |
| 5 | PC2 → PC1 | Echo Reply por el recorrido de retorno. |

Este recorrido resume la secuencia registrada en Simulation Mode. Los patch panels pueden añadir eventos físicos intermedios. El estado Successful indica que el intercambio ICMP terminó; no demuestra por sí mismo el detalle de un intercambio HTTP.

## Acceso a la página por nombre

El cliente consulta a 203.0.116.3 para resolver yd_jd_mm.net. Con la dirección 203.0.116.2, inicia una conexión TCP al puerto 80. R_SOHO crea la asociación PAT de origen privado a 201.250.3.1; los routers de la WAN reenvían según sus tablas hasta R_Servers y la DMZ. En el regreso, R_SOHO usa esa asociación para entregar la respuesta al cliente [8], [9], [10].

El recorrido por ISP_BOG e ISP_TX depende de la ruta activa en el momento de la prueba. El triángulo permite una alternativa por ISP_NET, pero las vecindades FULL no sustituyen una prueba de conmutación ante falla. En cada salto enrutado cambia la encapsulación de enlace y se reduce el TTL; NAT modifica además las direcciones que corresponden a la traducción.

## Lectura del modo simulación

Para ampliar el soporte visual se deben conservar los eventos filtrados de ARP, ICMP, DHCP, DNS, TCP y HTTP, y los detalles de entrada y salida de PDU en el router. El análisis anterior describe el funcionamiento esperado y lo contrasta con los pings, rutas y traducciones disponibles. No se atribuye una captura de CAPWAP ni una respuesta HTTP 200 específica a las dos vistas generales de las figuras 1 y 2.

# 12 Problemas y decisiones de ingeniería

| Capa o ámbito | Problema observado | Diagnóstico y solución |
| --- | --- | --- |
| Acceso a red | Laptop asociada, sin alcanzar el gateway de VLAN 80. | Su MAC se aprendió en VLAN 99. Se verificó alcance con una IP de esa red y se adoptó WLAN_Pool en VLAN 99. |
| Internet y aplicación | Clientes inalámbricos sin parámetros DHCP válidos. | Se verificó el relay hacia 172.19.8.10 y el pool 172.19.9.20/24. Se revisaron concesiones y gateway. |
| Internet | Faltaba un vecino OSPF en el enlace directo BOG a TX. | show ip protocols mostró la ausencia de 97.110.83.8/30. Se agregó el network y se verificaron tres vecinos FULL. |
| Aplicación | Telnet abría y cerraba la conexión en SW1. | Las VTY tenían login sin contraseña. Se recuperó la autenticación y se probaron las sesiones. |
| Operación | Una versión anterior no contenía todos los ajustes. | Se revisaron los bloques recuperados y se guardaron las configuraciones y el archivo del proyecto. |
| Verificación | Tabla NAT vacía en una consulta posterior. | La tabla previa acreditaba traducciones. Se indicó generar tráfico y repetir consulta antes de diagnosticar una falla. |

## Comparación de alternativas

| Decisión | Alternativa y valoración |
| --- | --- |
| Router-on-a-stick | Aprovecha el 2811 y los switches de capa 2. Un switch multicapa reduce la dependencia del único enlace al router y mejora escalabilidad. |
| VLSM | Ajusta /22, /24, /28 y /30 al uso implementado. FLSM simplifica el esquema, pero consume más direcciones en enlaces pequeños. |
| OSPF | Permite aprendizaje dinámico en la WAN redundante. Las rutas estáticas son sencillas, pero exigen mantenimiento al cambiar caminos. |
| PAT | Comparte la IP externa entre clientes. NAT estático se justificaría para una publicación concreta de servicios internos. |
| WLC y LAP | Centralizan WLAN. El ajuste a VLAN 99 resolvió conectividad, pero exige corregir el aislamiento antes de adoptar el diseño en producción. |

# 13 Conclusiones y recomendaciones

Las pruebas transcritas muestran que el montaje realiza enrutamiento entre las VLAN 35 y 80: ambos pings tuvieron cuatro respuestas y ninguna pérdida. La solución utiliza subinterfaces 802.1Q en R_SOHO y conserva una subred diferenciada para cada VLAN.

La incorporación de 97.110.83.8/30 a OSPF en ISP_BOG resolvió la vecindad que faltaba en el enlace directo con ISP_TX. Las tres adyacencias FULL de ISP_TX y la ruta O hacia 203.0.116.0/28 en R_SOHO sustentan el aprendizaje dinámico de la red de servidores.

La tabla NAT evidencia traducciones de PC1 y de Laptop0 a 201.250.3.1, incluyendo sesiones TCP al puerto 80 de Web_Server. La asignación DHCP, la resolución del nombre y la navegación registradas completan la comunicación de los clientes con el servicio remoto.

La WLAN funcional quedó en la misma VLAN que la gestión. Esta solución permite demostrar el servicio, pero no alcanza la separación por perfiles descrita en la planificación inicial. La evaluación técnica debe considerar tanto la conectividad lograda como esta limitación.

La capacidad de una subred incluye al gateway y a la infraestructura. Por ello, el funcionamiento de pocos clientes sobre /22 y /24 no basta para garantizar 1022 o 254 clientes adicionales. El dimensionamiento debe cerrarse con el significado exacto de la demanda y el inventario completo.

## Recomendaciones priorizadas

Restituir la separación de la WLAN y la administración, comprobando el mapeo de cada SSID a su VLAN y la etiqueta de salida de la WLC.

Revisar la demanda de clientes y, si excluye infraestructura, migrar a /21 y /23 con actualización consistente de gateways, DHCP, OSPF y tablas.

Completar la captura de los detalles de PDU y los filtros de simulación, además de las vistas generales del montaje.

Conservar los archivos .pkt y las exportaciones finales .txt de todos los routers y switches, junto con el video y las actas.

Sustituir Telnet por SSH, limitar el acceso a la red de gestión y definir permisos explícitos hacia los servicios.

Evaluar una prueba controlada de falla en la WAN y una en los enlaces de switches para medir convergencia y continuidad.

# 14 Uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para interpretar conceptos, proponer comandos, diagnosticar problemas y organizar la documentación del laboratorio. La conversación registra intercambios sobre VLAN, DHCP, WLAN, OSPF, NAT/PAT, Telnet, STP y preparación de la sustentación. Este documento se elaboró con asistencia de Codex para revisar la coherencia de tablas, redactar el análisis y preparar los archivos [11].

Conversación de desarrollo: https://chatgpt.com/share/6ab73393-0c5c-83e9-bcab-d5a6a6cd67a5

## Validación y correcciones

Las propuestas de configuración se contrastaron con salidas de consola y pruebas del montaje. Entre las comprobaciones conservadas están los pings inter-VLAN, las cuatro consultas STP en SW2, las vecindades OSPF y la tabla NAT. Las explicaciones de la IA no se toman como evidencia de una medición cuando no contienen la salida correspondiente.

La revisión documental detectó diferencias entre la wiki previa y la configuración final: /21 y /23 frente a /22 y /24; dirección WAN invertida; SW1 frente a SW2 como raíz; tres WLAN previstas frente a Internal_WiFi en VLAN 99; y mydjd.net frente a yd_jd_mm.net. Se documentó la implementación registrada y se mantuvieron las mejoras de capacidad y segmentación como recomendaciones.

También se corrigió la afirmación de que no se anunciaban redes privadas: el running-config final de R_SOHO sí las incorpora a OSPF. La conectividad hacia el servidor, por sí sola, no demuestra que PAT haya intervenido; esa conclusión se apoya en las entradas de traducción.

## Autoría y responsabilidad del equipo

El montaje, las decisiones de configuración y la interpretación de sus pruebas corresponden al equipo. Las actas acompañan la organización del trabajo; las fechas y horas deben coincidir con los encuentros efectivamente realizados. La asistencia de IA apoya la preparación de la entrega y no reemplaza la validación académica ni la sustentación de los integrantes.

Wiki del proyecto: https://github.com/miguelmedinavelez6-bit/Lab-2---REDES-SOHO-y-SERVICIOS-IPV4/wiki/Laboratorio-No.-2-%E2%80%94-Redes-SOHO-y-Servicios-IPv4

# 15 Referencias

[1] Redes y Comunicación de Datos, “Lecture 3 Part 3: Connecting LANs, VLAN y STP”, material de clase, Universidad de La Sabana, ago. 2026. Archivo: Lecture3-Part-3 (3).pdf.

[2] Redes y Comunicación de Datos, “Lecture 4 Part 1: Network layer e IPv4 Services”, material de clase, Universidad de La Sabana, ago. 2026. Archivo: Lecture4-Part-1 (1).pdf.

[3] Redes y Comunicación de Datos, “Lecture 4 Part 2: Routing”, material de clase, Universidad de La Sabana, 2026. Archivo: Lecture4-Part-2 (1).pdf.

[4] Redes y Comunicación de Datos, “Lecture 3 Part 4: WLAN”, material de clase, Universidad de La Sabana, ago. 2026. Archivo: Lecture3-Part-4 (2).pdf.

[5] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot y E. Lear, “Address Allocation for Private Internets”, RFC 1918, feb. 1996. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

[6] R. Droms, “Dynamic Host Configuration Protocol”, RFC 2131, mar. 1997. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131

[7] J. Moy, “OSPF Version 2”, RFC 2328, abr. 1998. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328

[8] P. Srisuresh y K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)”, RFC 3022, ene. 2001. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3022

[9] P. Mockapetris, “Domain Names — Implementation and Specification”, RFC 1035, nov. 1987. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035

[10] R. Fielding, M. Nottingham y J. Reschke, “HTTP Semantics”, RFC 9110, jun. 2022. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

[11] Grupo 3, “Analiza Estos PDFs”, conversación de desarrollo con ChatGPT, sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://chatgpt.com/share/6ab73393-0c5c-83e9-bcab-d5a6a6cd67a5

[12] Redes y Comunicación de Datos, “Rúbricas LA2 RCD 2026 2”, Universidad de La Sabana, 2026. Archivo: Rubricas_LA2_RCD_20262.xlsx, hoja Team_1.

Las referencias de Internet se consultaron para esta documentación el 25 de septiembre de 2026. Lecture5-Part-1.pdf trata IPv6; se conserva como material complementario y no se usa para atribuir una implementación IPv6 al laboratorio.

# Anexo Comandos de verificación

| Qué comprobar | Equipo | Comando o acción |
| --- | --- | --- |
| Direcciones y estado | Router o switch | show ip interface brief |
| VLAN y acceso | Switch | show vlan brief |
| Enlaces troncales | Switch | show interfaces trunk |
| Raíz STP | SW2 | show spanning-tree vlan 35 Repetir para 40, 80 y 99 |
| Vecinos OSPF | ISP_TX / ISP_BOG | show ip ospf neighbor |
| Anuncios OSPF | Router | show ip protocols |
| Ruta a servidores | R_SOHO | show ip route 203.0.116.0 |
| PAT y contadores | R_SOHO | show ip nat translations show ip nat statistics |
| Relay VLAN 99 | R_SOHO | show ip interface FastEthernet0/0.99 |
| IP de terminal | PC o móvil | ipconfig /all |
| Inter-VLAN | PC1 / PC2 | ping 172.19.4.10 ping 172.19.0.10 |
| Misma red WLAN | Smartphone0 | ping 172.19.9.29 |
| Servidor remoto | PC1 | ping 203.0.116.2 |
| Gestión | PC1 | telnet 172.19.9.11 |
| DNS y HTTP | Navegador de terminal | http://yd_jd_mm.net |
| Guardar configuración | Router o switch | copy running-config startup-config |

## Configuración de OSPF y PAT en R SOHO

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 172.19.0.0 0.0.3.255 area 0

network 172.19.4.0 0.0.3.255 area 0

network 172.19.8.0 0.0.0.255 area 0

network 172.19.9.0 0.0.0.255 area 0

network 201.250.3.0 0.0.0.3 area 0

!

ip nat inside source list 1 interface Serial0/3/1 overload

access-list 1 permit 172.19.0.0 0.0.255.255